Β.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπεύθυνος Εργαστηρίων Διευθυντής του ΙΦΧ Δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας

Β.1.1.	Εργαστήριο ΝΜR

nmrlab@chem.demokritos.gr ; http://ipc.chem.demokritos.gr/Projects/nmr/nmr.html

## Υπεύθυνοι : ∆ρ. K. Γιαννακοπούλου (ΙΦΧ), ∆ρ. M. Πελεκάνου (ΙΒ), ∆ρ. Λ. Λεοντιάδης (ΙΡΡΠ).

Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων: ∆ρ. A. Παναγιωτοπούλου, (ΙΒ)

To εργαστήριο ΝΜR υγρών δειγμάτων, απαρτίζεται από το φασματόμετρο Bruker Avance 500 MHZ (1ο έτος λειτουργίας 2000), το φαασματόμετρο Bruker AC 250 MHz (1ο έτος λειτουργίας 1991), και τα περιφερειακά όργανα.

Το εργαστήριο υποστηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα κυρίως των Ινστιτούτων Φυσικοχηµείας, Βιολογίας και ΡΡΠ αλλά και άλλων Ινστιτούτων του «∆ηµοκρίτου» (Υλικών, Μικροηλεκτρονικής) συμμετέχοντας καθοριστικά στο ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Κέντρου.

Επίσης παρέχει υπηρεσίες σε εξωτερικούς χρήστες, ακαδημαϊκούς και ιδιωτικούς φορείς, βάσει τιμολογίων. Για το 2007 οι εισροές ήταν 5870 € εκ των οποίων 686 € προέρχονται από παροχή υπηρεσιών εκτός «∆ηµοκρίτου», οι δε δαπάνες ανήλθαν στα 5450 €, εκ των οποίων 4980 € ήταν επισκευές.

Βασική επιδίωξη για το 2008 είναι η ολική αντικατάσταση των ηλεκτρονικών του AC250 τα οποία δυσλειτουργούν.

Β.1.2	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ

## Υπέυθυνος Δρ. Ε. Μ. Μαυρίδου

Το Εργαστήριο http://ipc.chem.demokritos.gr/raxis/index.html λειτουργεί στον Δημόκριτο από το 1998 όταν δημιουργήθηκε το “Κέντρο Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων” (1997) το οποίο είναι δίκτυο 10 Ερευνητικών-Ακαδημαϊκών φορέων και εγαταστάθηκαν (α) πλήρες σύστημα συλλογής κρυσταλλογραφικών δεδομένων μακρομορίων (β) φασματοπολωσίμετρο κυκλικού διχρωϊσμού. Στην οργάνωση του Κέντρου Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων συμμετέχουν τρία Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με Επιστημονικούς Υπεύθυνους τους Ερευνητές: Δρ. Ε. Μ. Μαυρίδου, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Δρ. Μ. Βλάση, Ινστιτούτο Βιολογίας, Δρ. Γ. Νούνεσης, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων-Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο επίσης με Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ Τεσσάρων-Κύκλων και άλλα περιφερειακά όργανα και εξυπηρετεί ανάγκες των εργαστηρίων του δικτύου, αλλά και άλλα, ακαδημαϊκά κυρίως εργαστήρια, κατόπιν συνεννοήσεως.

Για το 2007 οι εισροές ήσαν € 5779, εκ των οποίων € 551 προήλθαν από παροχή υπηρεσιών εκτός Δημοκρίτου με έκδοση τιμολογίων για τα οποία δαπανήθηκαν 159 σε ΦΠΑ & έξοδα ΓΕΛ. Οι δαπάνες ανήλθαν σε € 4830, εκ των οποίων € 4661 σε επισκευές και ανταλλακτικά.

Β.1.3	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Υπεύθυνη  Ε. Γιαννακοπούλου (Χειρίστρια Στοιχειακού Αναλυτή)

Αντικείμενο: Στοιχειακές  αναλύσεις οργανικών ενώσεων.

Παροχή υπηρεσιών προς  τα  Ινστιτούτα του

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  και προς τρίτους.

Επιτεύγματα:  Από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007 αναλύθηκαν 80 δείγματα επί πληρωμή και 28 δείγματα χωρίς πληρωμή έναντι άλλων  υπηρεσιών από τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ΙΡΡΠ, IΕΥ)

## Έσοδα-Έξοδα:  Ετήσια έσοδα ............................................1950 ευρώ

Μεταφορά εσόδων από το 2006.....................  850,27 ευρώ

Σύνολο.........................................................2800,27   ‘’

Ετήσια έξοδα  λειτουργίας του οργάνου...........1423,67 ευρώ

### Κοστολόγιο Στοιχειακών Αναλύσεων για το 2005

- ΙΦΧ........................................................................20ευρώ/δείγμα.

- Άλλα Ινστιτούτα του «Δημόκριτου».........................25ευρώ/δείγμα

- Ακαδημαϊκοί Φορείς................................................30ευρώ/δείγμα

- Ιδιωτικός τομέας....................................................30ευρώ/δείγμα

Β.1.4  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ AFM, FT-IR, I.M.S.

## Α. Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (AFM)

Υπεύθυνοι κα Αρχιμανδρίτη Μ. , κος Σαπαλίδης Αν.

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Μικροσκόπιο Ατομικών Δυνάμεων AFM  της DIGITAL INSTRUMENTS

## ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Σάρωση επιφανείας με τις μεθόδους Contact και Tapping

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΕΚΕΦΕ «Δ», Φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικός Φορέας

Κοστολόγηση: Χρέωση ανά Δείγμα *

|  |  | Μέθοδος Contact | Μέθοδος Tapping |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορείς Δημοσίου | 80 € | 50 € |
| 2 | Ιδιωτικός Φορέας | 120 € | 90 € |
| * Στην κοστολόγηση όλων των υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ |  |  |  |

Μετρήθηκαν 30 δείγματα (από Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) και εισπράχθηκαν 990 €

## B) Φασματοσκοπία Υπερύθρου FT-IR

Υπεύθυνος  Δρ. Φώτης Κατσαρός

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

FT-IR Nicolet Magna 550 – Δεν λειτούργησε το 2007 λόγω βλάβης

## ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR)

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Βιομηχανίες Τσιμέντου, Βιομηχανίες Φαρμάκων, Βιομηχανίες Τροφίμων, Μεταλλουργικές και Εξορυκτικές Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Περιβάλλον

Κοστολόγηση

| Ινστ. Φυσικοχημείας | 1€ / Ώρα |
| --- | --- |
| Άλλα Ινστιτούτα ΕΚΕΦΕ «Δ» | 2€ / Ώρα |
| Φορείς Δημοσίου | 10€ / Ώρα |
| Ιδιωτικός Τομέας | 20 € / Δείγμα |

## Γ) Φασματοσκοπία μάζας

Υπεύθυνος  Δρ. Φώτης Κατσαρός

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

GC-MS Micromass Platform II - Δεν λειτούργησε το 2007 λόγω βλάβης

## ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρακτηρισμός υλικών με Φασματογράφο Μάζας – Αέριο Χρωματογράφο (GC-MS)

Μελέτη και ταυτοποίηση χημικών ενώσεων

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Βιομηχανίες Τσιμέντου, Βιομηχανίες Φαρμάκων, Βιομηχανίες Τροφίμων, Μεταλλουργικές και Εξορυκτικές Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Περιβάλλον

Κοστολόγηση

|  | MS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### GC-MS | Direct Probe |
| Ινστ. Φυσικοχημείας | 5 € / Δείγμα | 8 € / Δείγμα |
| Άλλα Ινστιτούτα ΕΚΕΦΕ «Δ» | 10 € / Δείγμα | 15 € / Δείγμα |
| Φορείς Δημοσίου | 15 € / Δείγμα | 50 € / Δείγμα |
| Ιδιωτικός Τομέας | 50 € / Δείγμα | 80 € / Δείγμα |

Β.1.5 Υαλουργείο

Υπεύθυνος Κος Φερδερίγος Μαρίνος

Το Υαλουργείο του ΕΚΕΦΕ «Δ» λειτουργεί υπο την αιγίδα του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας και παρέχει υαλουργικές υπηρεσίες στα Ερευνητικά Εργαστήριο όλου του Κέντρου. Το Εργστήριο Υαλουργείας ανέλαβε και περάτωσε 166 υαλουργικές εργασίες για το έτος 2007

Β.2  Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών «Ραδιοχρονολογήσεις,

## Ισοτοπικές Αναλύσεις και Μετρήσεις Ραδονίου»

### Προσωπικό

## Υπεύθυνος Έργου: Δρ.Ν.Ζουριδάκης

Μέλη: Ε.Αρνίδη, Πτυχιούχος ΤΕΙ

# Αντικείμενο

Ισοτοπική Υδρολογία είναι ο διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη ανίχνευση των σταθερών και ραδιενεργών ισοτόπων (18O, 2H, 15N, 13C, 3H, 14C, 222Rn κ.ά.) στον κύκλο του νερού στη φύση. Οι συγκεκριμένες αναλύσεις μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμοσμένη έρευνα για την αξιοποίηση και την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού όπως:

- Εκτίμηση του υψόμετρου τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων

- Ταχύτητα ροής και χρόνος παραμονής του νερού στο υπέδαφος.

- Ποσοστό ανάμειξης διαφορετικών υδροφόρων οριζόντων καθώς και της ανάμειξης επιφανειακών και υπόγειων νερών.

- Προσδιορισμός της προέλευσης της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών από διάφορες ρυπογόνες εστίες (πχ. Νιτρορύπανση από αγροτικές και αστικές δραστηριότητες).

- Προσδιορισμός της ενθαλπίας των γεωθερμικών πεδίων.

- Εκτίμηση του δυναμικού των υπόγειων αποθεμάτων νερού.

- Επίδραση των κλιματικών αλλαγών στα υδατικά συστήματα.

- Μελέτη της υφαλμύρωσης των παράκτιων πηγών.

- Προσδιορισμός της βασικής ροής σε υδρογεωλογικές λεκάνες.

- κ.α.

Πέραν των εφαρμογών στην Υδρολογία και Υδρογεωλογία ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα πεδία έρευνας όπως:

- Προσδιορισμός της ηλικίας κάθε μορφής δειγμάτων για την αρχαιολογική έρευνα και την έρευνα του παλαιοπεριβάλλοντος.

- Μελέτες παλαιοδίαιτας.

- Έρευνα των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας στο παρελθόν.

- Παλαιοκλιματολογικές έρευνες.

- Προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ραδιενεργού ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους και στα συστήματα ύδρευσης.

- Καθοριστική ανίχνευση της νοθείας των αλκοολούχων ποτών.

- Προσδιορισμό του ποσοστού προέλευσης του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα από την καύση των πετρελαιοειδών (αυτοκίνητα, κεντρική θέρμανση, βιομηχανία) στις αστικές περιοχές.

- Μελέτες της ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας εξαιτίας των πυρηνικών δοκιμών την δεκαετία του ’60.

- κ.α.

### Εργασίες

Το 2007 με τη μορφή παροχής υπηρεσιών έγιναν ισοτοπικές αναλύσεις 18Ο σε 129 δειγμάτων νερού και 109 αναλύσεις Τριτίου.

Ακόμη έγιναν για τις διάφορες επιστημονικές συνεργασίες (Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ Κρήτης κλπ.) του εργαστηρίου οι εξής ισοτοπικές αναλύσεις:

Ισοτοπικές αναλύσεις 18Ο σε 256 δείγματα νερού

Προσδιορισμός συγκέντρωσης Τριτίου σε 75 δείγματα νερού

### Έσοδα-Έξοδα 2007

Δανεισμός                                                                       3.000 ευρώ

Ετήσια έξοδα Εργαστηρίου                                              11.000 ευρώ

Φ.Π.Α.                                                                       2.865,20 ευρώ

Το Εργαστήριο Ισοτοπικής Υδρολογίας υπέγραψε Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με το ΙΓΜΕ κατά το 2007 ύψους 70.000 ευρώ.

Τα έτη 2006-2007 οι Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους που έχει υπογράψει το Εργαστήριο ανέρχονται στο ύψος 115.000 ευρώ.

### Κοστολόγιο Ισοτοπικών Αναλύσεων

Οι τιμές για παροχή υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. των αναλύσεων δειγμάτων που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο είναι οι παρακάτω:

Ραδιοχρονολογήσεις κάρβουνου, ξύλου, τύρφης                         250 ευρώ

Ραδιοχρονολογήσεις κοχυλιών, χόρτων, CaCO3                           280 ευρώ

Ραδιοχρονολογήσεις ασβεστοκονιαμάτων                                   350 ευρώ

Ραδιοχρονολογήσεις οστών                                                      500 ευρώ

Ραδιοχρονολογήσεις νερού                                                       600 ευρώ

Ισοτοπικές αναλύσεις 18Ο σε δείγματα νερών                                80 ευρώ

Ισοτοπικές αναλύσεις D σε δείγματα νερών                                100 ευρώ

Προσδιορισμός συγκέντρωσης Ραδονίου στα νερά                        60 ευρώ

Προσδιορισμός συγκέντρωσης Ραδονίου σε κλειστούς χώρους       80 ευρώ

Προσδιορισμός συγκέντρωσης Τριτίου σε δείγματα νερών           150 ευρώ

Ισοτοπικές αναλύσεις 18Ο σε στερεά δείγματα                             100 ευρώ

Β.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ»

# Αντικείμενο Έργου

Η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων από οργανικούς ρύπους όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και οι κυανοτοξίνες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρότατα ανώτατα επιτρεπτά όρια για τους παραπάνω ρύπους στα νερά, ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη νέων, γρήγορών, υψηλής ακρίβειας  και ευαισθησίας αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τους. Τα μειονεκτήματα των συμβατικών μεθόδων στον προσδιορισμό των ανωτέρω ρύπων μπορούν να παρακαμφθούν με την συνδυασμένη χρήση HPLC και φασματοσκοπίας μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (LC/MS/MS). Στα πλαίσια της διαπίστευσης του Εργαστηρίου για τον προσδιορισμό PAHs σε επιφανειακά και πόσιμα ύδατα με χρήση LC/MS/MS επιτεύχθηκε η χρηματοδότησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης με το ποσό των 311.300  € για το διάστημα (2005-2008). Το γεγονός αυτό παρέχει την δυνατότητα αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού του Εργαστηρίου (HPLC/UV-Vis ή FL ή CD, IC, GC/ECD ή FID και GC/MS) με την προμήθεια ενός συστήματος LC/MS/MS ενώ παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους δημιουργούνται και νέες ερευνητικές δυνατότητες.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς:

- Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό τοξικών οργανικών, σε ίχνη, σε τρόφιμα, νερά και περιβαλλοντικά δείγματα (οργανοχλωριωμένα και οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα, τριαζίνες, πολικά ζιζανιοκτόνα, PCBs, PBRBs, χλωροφαινόλες, PAHs, BTX, VOCs, υπολείμ. φαρμακευτικών ουσιών, κυανοτοξίνες, αλογονούχα οργανικά).

- Ανάπτυξη νέας προηγμένης μεθόδου προσδιορισμού PCBs σε νερά  καθώς και αλογονούχων οργανικών σε τρόφιμα (μέλι) με  χρήση SPME (Solid Phase Microextraction) σε συνδυασμό με GC/ECD και GC/MS.

- Ανάπτυξη νέας προηγμένης μεθόδου, με σκοπό τη διαπίστευση, για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση PAHs σε πόσιμα και επιφανειακά νερά με  χρήση SPE  σε συνδυασμό με  HPLC/FL και LC/MS-MS

- Ανάπτυξη νέας προηγμένης μεθόδου για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση κυανοτοξινών σε πόσιμα και επιφανειακά νερά με  χρήση SPE  σε συνδυασμό με  LC/MS-MS

- Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και MSc.

- Διαπίστευση Εργαστηρίου (Πρόγραμμα EPAN, 311.300 €. )

- Παροχή Υπηρεσιών προς τριτους.

# Προσωπικό

## Ερευνητές: Δρ. Αναστασία Χισκιά, Ερευνητής Α’, υπεύθυνη  εργαστηρίου

# Συνεργαζόμενοι Ερευνητές Δ’ Βαθμίδας: Δρ. Θεόδωρος Τριάντης

# Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι «Δ»: Αικατερίνη Τσιμελή

Εξωτερικοί συνεργάτες: Δρ. Τριαντάφυλλος Καλούδης, ΕΥΔΑΠ.

# Προγράμματα – Εισροές από Παροχή Υπηρεσιών

- «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιστ. Υπευθ. Α. Χισκιά, 311,3 Κ€, 2006-2008.

- «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων βυθοκορημάτων λιμένων για εντοπισμό βαρέων μετάλλων και αλογονούχων οργανικών ενώσεων» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στην ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 3,3 Κ€.

- «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων βυθοκορημάτων λιμένων για εντοπισμό βαρέων μετάλλων και αλογονούχων οργανικών ενώσεων» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στην ΑΛΤΕΚ, 3,3 Κ€.

# Υποδομή

Αέριος Χρωματογράφος με FID, ECD και TCD ανιχνευτές, HPLC με UV-VIS και FLD ανιχνευτές, Αέριος Χρωματογράφος/ Φασματοσκοπία Μάζας (GC/MS), Υγρή Χρωματογραφία/ Φασματοσκοπία Μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου  HPLC/MS/ΜS,  Ιοντικός Χρωματογράφος, Πολαρογράφος, ΤΟC, Φασματοφωτόμετρο UV, ορατού, Φασματοφωτόμετρο UV, ορατού, εγγύς IR, Σύστημα SPE, Σύστημα SPME, Φούρνοι, Λουτρό υπερήχων, Ζυγoί 4 και 5 δεκαδικών ψηφίων, Υδατόλουτρο, Πεχάμετρο, Περιστροφικός Εξατμιστήρας υπό κενό, Συσκευή υπερκάθαρου νερού.

# Συνεργασίες

Dr. S. Lacorte, Dep. of Environ. Chem., CID-CSIC, Barcelona, Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων.

Dr. Jussi Meriluoto, Department of Biochemistry and Pharmacy, Abo Akademi University, Turku, Finland, Method development for the determination and identification of cyanotoxins in surface and drinking water by using SPE and LC/MS-MS.

## Prof. D. Dionysiou, University of Cincinnati, Department of Civil and Environmental Engineering

Cincinnati, Ohio, USA, Method development for the determination and identification of cyanotoxins in surface and drinking water.

Δρ.  Τ. Καλούλης και Δρ. Ν. Θανασούλιας  ΕΥΔΑΠ, Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων σε πόσιμα νερά.

Δρ. Δ. Τσίπη, Γενικό Χημείο του Κράτους, Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων.

Καθ. Θ. Ηλιάδης, Οδοντιατρική Σχολή Παν. Θεσσαλονίκης, Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων σε βιολογικά συστήματα.

Δρ. Στούμπος, Δρ. Ελευθεριάδης και Δρ. Μάγγος, ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Συνεργασία σε παροχές υπηρεσιών.

Καθ. Ε. Δασενάκης, Χημικό Τμήμα, Παν. Αθηνών, Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.

# Άλλες Δραστηριότητες

Διαπίστευση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων στον προσδιορισμό PAHs σε επιφανειακά και πόσιμα ύδατα με χρήση LC/MS/MS, γεγονός που θα το καταστήσει το μοναδικό Διαπιστευμένο Εργαστήριο στον Ελλαδικό χώρο για την ανωτέρω δοκιμή.

Η Δρ. Α. Χισκιά  κατά το έτος 2007 διατέλεσε Προϊσταμένη του υπό διαπίστευση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστ. Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Ο Δρ. Θ. Τριάντης κατά το έτος 2007 διετέλεσε Υπεύθυνος Ποιότητας του υπό διαπίστευση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστ. Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»